Ponte H

IN1: branco - 3; digital

IN2:verde - 5; digital

IN3:marrom - 6; digital

IN4:roxo - 9; digital

VCC:fio verde conectado ao protoboard no positivo e o protoboard está ligado ao arduino na porta analógica 5v.

GND:fio cinza ligado ao protoboard no negativo. O protoboard ligado a porta negativa no gnd analógica.

MOTOR A E MOTOR B: fio vermelho e preto 2x

ULTRASSONICO DA FRENTE:

VCC:protoboard positivo, fio cinza

GND:protoboard negativo, fio preto

TRIG:cor fio marrom - 2 digital

ECHO:fio vermelho - 4 digital

ULTRASSONICO DA ESQUERDA:

VCC:branco protoboard +

GND:preto protoboard -

TRIG:marrom claro,7 digital

ECHO:laranja, 8 digital

ULTRASSONICO DA DIREITA:

VCC:marrom protoboard +

GND:verde escuro protoboard -

TRIG: vermelho - A0 analógico

ECHO: branco - 10 digital

MODULO SENSOR ELETRÔNICO:

SEGUIDOR DE LINHA:

VCC:fio roxo no vcc

GND:fio cinza no gnd

OUT:fio branco no IN4

VCC:branco no vcc

GND: preto no gnd

OUT:IN2 no marrom escuro

VCC:verde claro no vcc

GND:branco no gnd

OUT:amarelo no IN3

CONEXÃO SENSOR DE LINHA NO ARDUINO:

VCC:lilas no VCC protoboard +

GND:preto no GND protoboard -

IN1:laranja: A2, analogica

IN2:branco ; A3, analogica

IN3:azul ; A4, analogica

IN4:amarelo; A5,analogica

// =======================================================

// ---- PINOS DOS MOTORES (PONTE H L298N) ----

// =======================================================

#define IN1 3   // Motor A

#define IN2 5

#define IN3 6   // Motor B

#define IN4 9

// =======================================================

// ---- ULTRASSONS ----

// =======================================================

// Frente

#define TRIG_F 2

#define ECHO_F 4

// Esquerda

#define TRIG_E 7

#define ECHO_E 8

// Direita

#define TRIG_D A0

#define ECHO_D 10

// =======================================================

// ---- SENSORES DE LINHA (4 DIGITAIS) ----

// =======================================================

#define LINHA_1 A2

#define LINHA_2 A3

#define LINHA_3 A4

#define LINHA_4 A5

// =======================================================

// ---- FUNÇÃO ULTRASSOM ----

// =======================================================

float lerUltrassom(int trigPin, int echoPin) {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duracao = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

return duracao / 58.0;

}

// =======================================================

// ---- SETUP ----

// =======================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("\n=== TESTE SENSORES E ULTRASSONS ===\n");

// Motores

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

// Ultrassons

pinMode(TRIG_F, OUTPUT); pinMode(ECHO_F, INPUT);

pinMode(TRIG_E, OUTPUT); pinMode(ECHO_E, INPUT);

pinMode(TRIG_D, OUTPUT); pinMode(ECHO_D, INPUT);

// Sensores linha

pinMode(LINHA_1, INPUT);

pinMode(LINHA_2, INPUT);

pinMode(LINHA_3, INPUT);

pinMode(LINHA_4, INPUT);

}

// =======================================================

// ---- LOOP ----

// =======================================================

void loop() {

// ----- Distâncias -----

float frente   = lerUltrassom(TRIG_F, ECHO_F);

float esquerda = lerUltrassom(TRIG_E, ECHO_E);

float direita  = lerUltrassom(TRIG_D, ECHO_D);

Serial.print("Frente: "); Serial.print(frente); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Esq: ");   Serial.print(esquerda); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Dir: ");   Serial.print(direita);  Serial.println(" cm");

// ----- Linha -----

int s1 = digitalRead(LINHA_1);

int s2 = digitalRead(LINHA_2);

int s3 = digitalRead(LINHA_3);

int s4 = digitalRead(LINHA_4);

Serial.print("Linha 1: "); Serial.print(s1);

Serial.print(" | Linha 2: "); Serial.print(s2);

Serial.print(" | Linha 3: "); Serial.print(s3);

Serial.print(" | Linha 4: "); Serial.println(s4);

Serial.println("----------------------------");

delay(800);

}

#define SENSOR A2  // coloque aqui o pino onde ligou o OUT

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(SENSOR, INPUT);

Serial.println("Teste do sensor de linha iniciado!");

}

void loop() {

int leitura = digitalRead(SENSOR);

if (leitura == 0) {

Serial.println("PRETO");

} else {

Serial.println("BRANCO");

}

delay(300); // só pra facilitar leitura

}