Componentes para fazer um robô sumô:

● 01 – Kit Chassi 4WD Robô para Arduino

● 02 – Motores 5V com redução.Kit Chassi 4WD Robô para Arduino

● 01 – Uno R3 + Cabo Usb para Arduino

● 02 – Módulo Seguidor de Linha – TCRT5000

● 01 – Motor Shield L293D Driver Ponte H para Arduino

● 01 – Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04

● 01 – Suporte para 2 Baterias 18650 (não é para pilha 1,5V)

● 01 – Barra de Pinos Fêmea Soquete 1×40 – 180°

● 10 – Jumpers – Macho/Fêmea – 20 Unidades de 20cm

Como montar o robô sumô:

● O nosso primeiro passo é a fixação dos espaçadores fêmea na parte inferior,

que serão pontos de apoio para a parte superior. É importante que você os

posicione ao longo das laterais, nos pontos mais frágeis. Use uma chave

Philips para apertar os parafusos, tenha cuidado ao apertar para não quebrar

o acrílico.

● Na sequência, iremos soldar os fios nos 4 motores. Os fios que iremos utilizar

são das cores vermelha e marrom, porém você poderá utilizar a que melhor

achar. Lembre-se de soldar todos na mesma sequência, para facilitar na hora

de ligar no motor shield.

● Iremos passar uma fita isolante nos fios para evitar que os mesmos quebrem

os terminais dos motores na movimentação. Isto é opcional.

● Para a fixação dos motores iremos posicionar os suportes que vão servir de

apoio para os parafusos dos motores no chassi.

● Agora, encaixe o motor entre os suportes e posicione os parafusos

M3x30mm nos furos indicados, atravessando a carcaça do motor. Em

seguida, coloque a porca. Você poderá utilizar um alicate de bico juntamente

com uma chave Philips para apertar. Repita os passos nos outros suportes e

motores.

● Para o encaixe das rodas, basta colocá-las na posição correta e empurrar.

● Para que o robô possa identificar as bordas da arena, iremos utilizar dois

módulos sensor reflexivo TR5000, que irão ficar na parte de baixo do robô.

● Para a sua fixação, iremos utilizar parafusos M3x20mm com porca e arruela,

para evitar danificar o chassi ao apertar o parafuso.

● Um sensor vai ficar na frente e o outro na parte de trás do robô, você deverá

escolher qual será a frente do seu robô.

● Para a ligação dos sensores reflexivos, você deverá utilizar jumpers do tipo

MxF. Aqui, as cores utilizadas são vermelha (VCC), preta (GND) e amarela

(D0). Isto, para o sensor 1 (frente). Já para o sensor 2, as cores foram

vermelha (VCC), preto (GND) e azul (D0).

● Iremos partir para a parte superior do nosso robô, local no qual irá ficar a

parte lógica: Arduino, motor shield e baterias. Para fixarmos o Arduino UNO,

iremos marcar, com a ajuda de um lápis, onde iremos fixar os parafusos.

● Após a marcação, você poderá furar utilizando uma furadeira e broca 4mm.

● Para fixação da placa arduino, iremos utilizar 4 parafusos M3x16mm com

porca e 8 arruelas lisas.

● Pronto! Agora, é só encaixar o Arduino UNO.

● Já para a alimentação do nosso robô, iremos utilizar duas baterias 18650.

Para isto, utilizaremos um suporte para duas baterias juntamente com dois

parafusos e porcas.

● Para a parte de controle dos motores, iremos utilizar o motor shield. Ele tem 2

chips L293D (datasheet) e um 74HC595, o que permite o controle de 4 motores

DC, 2 servos ou 2 motores de passo e suporta motores com tensões de 4,5 à

16 VDC. Você deverá utilizar uma barra de pinos fêmea, que deverá ser

cortada em três pedaços, com 6 furos cada, e um pedaço, com 4 furos, e

soldar.

● Esses barramentos são responsáveis pela alimentação dos sensores, bem

como os pinos analógicos que iremos utilizar para sua leitura.

● Pronto. Agora, é só encaixar o motor shield no Arduino UNO.

● Um interruptor é necessário para ligar e desligar o nosso robô. Iremos colocar

um na parte de trás e iremos aproveitar um furo que tem próximo do suporte

das baterias.

● No interruptor, você deverá soldar, de um lado, o fio preto (negativo) que vem

do suporte das baterias e, do outro lado, um outro fio preto que será ligado na

alimentação do motor shield.

● Lembre-se de soldar dois pedaços de fios juntamente com os fios que vem

do suporte. De preferência, utilize as mesmas cores. Esses fios irão alimentar

o Arduino UNO pelos pinos GND e Vin.

● Agora, iremos colocar a parte superior do nosso robô. Existem espaços no

suporte superior que iremos utilizar para passar os fios dos motores e dos

sensores reflexivos. Na sequência, você deverá ligar a alimentação do motor

shield: fio vermelho no +M, o preto no GND e os outros dois fios devem ser

conectados nos pinos GND e Vin.

● Você deverá ligar os fios dos motores nos bornes do motor shield. Eles estão

identificados por M1 (motor traseiro esquerdo), M2 (motor dianteiro

esquerdo), M3 (dianteiro direito) e M4 (traseiro direito). Em seguida parafuse

o suporte superior.

● Agora, ligue os sensores reflexivos nos conectores que você soldou no motor

shield. Obedeça a sequência correta de ligação: os fios vermelhos (VCC) são

nos conectores 5V, os fios pretos (GND) vão nos conectores GND, já o fio

amarelo (D0 sensor 1) é ligado no conector A5 e o fio azul (D0 do sensor 2) é

ligado no conector A4.

● Estamos no final da montagem do nosso robô sumô, porém ainda falta o

sensor responsável por identificar o adversário. Para isso, iremos utilizar o

sensor ultrassônico HC-SR04 e quatro jumpers MxF.

● A ligação do sensor segue a sequência: fio vermelho (VCC) do ultrassônico é

ligado no 5V do motor shield, o fio preto (GND) no GND, o fio verde ((ECHO)

é ligado no conector A3 e, por último, o fio laranja (TRIGGER) é ligado no

conector A2. Pronto. Nosso robô está montado completamente.

Exemplo de código:

// =======================================================

// ---- PINOS DOS MOTORES (PONTE H L298N) ----

// =======================================================

#define IN1 3   // Motor A

#define IN2 5

#define IN3 6   // Motor B

#define IN4 9

// =======================================================

// ---- ULTRASSONS ----

// =======================================================

// Frente

#define TRIG_F 2

#define ECHO_F 4

// Esquerda

#define TRIG_E 7

#define ECHO_E 8

// Direita

#define TRIG_D A0

#define ECHO_D 10

// =======================================================

// ---- SENSORES DE LINHA (4 DIGITAIS) ----

// =======================================================

#define LINHA_1 A2

#define LINHA_2 A3

#define LINHA_3 A4

#define LINHA_4 A5

// =======================================================

// ---- FUNÇÃO ULTRASSOM ----

// =======================================================

float lerUltrassom(int trigPin, int echoPin) {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duracao = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

return duracao / 58.0;

}

// =======================================================

// ---- SETUP ----

// =======================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("\n=== TESTE SENSORES E ULTRASSONS ===\n");

// Motores

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

// Ultrassons

pinMode(TRIG_F, OUTPUT); pinMode(ECHO_F, INPUT);

pinMode(TRIG_E, OUTPUT); pinMode(ECHO_E, INPUT);

pinMode(TRIG_D, OUTPUT); pinMode(ECHO_D, INPUT);

// Sensores linha

pinMode(LINHA_1, INPUT);

pinMode(LINHA_2, INPUT);

pinMode(LINHA_3, INPUT);

pinMode(LINHA_4, INPUT);

}

// =======================================================

// ---- LOOP ----

// =======================================================

void loop() {

// ----- Distâncias -----

float frente   = lerUltrassom(TRIG_F, ECHO_F);

float esquerda = lerUltrassom(TRIG_E, ECHO_E);

float direita  = lerUltrassom(TRIG_D, ECHO_D);

Serial.print("Frente: "); Serial.print(frente); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Esq: ");   Serial.print(esquerda); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Dir: ");   Serial.print(direita);  Serial.println(" cm");

// ----- Linha -----

int s1 = digitalRead(LINHA_1);

int s2 = digitalRead(LINHA_2);

int s3 = digitalRead(LINHA_3);

int s4 = digitalRead(LINHA_4);

Serial.print("Linha 1: "); Serial.print(s1);

Serial.print(" | Linha 2: "); Serial.print(s2);

Serial.print(" | Linha 3: "); Serial.print(s3);

Serial.print(" | Linha 4: "); Serial.println(s4);

Serial.println("----------------------------");

delay(800);

}

#define SENSOR A2  // coloque aqui o pino onde ligou o OUT

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(SENSOR, INPUT);

Serial.println("Teste do sensor de linha iniciado!");

}

void loop() {

int leitura = digitalRead(SENSOR);

if (leitura == 0) {

Serial.println("PRETO");

} else {

Serial.println("BRANCO");

}

delay(300); // só pra facilitar leitura

}

CÓDIGOS.

//********************Inclusão das bibliotecas**************

#include <AFMotor.h>//Biblioteca do motor shield

#include <Ultrasonic.h>//Bibloteca do sensor ultrassônico

//********************Definição dos pinos********************

#define trigger A2

#define echo A3

#define sensor1 A4

#define sensor2 A5

//********************Criação dos objetos********************

AF_DCMotor motor1(1);

AF_DCMotor motor2(2);

AF_DCMotor motor3(3);

AF_DCMotor motor4(4);

Ultrasonic ultrasonic(trigger, echo);

//********************Função de configuração******************

void setup() {

//Configuração de velocidade dos motores

motor1.setSpeed(255);//Velocidade vai de 0 a 255

motor2.setSpeed(255);

motor3.setSpeed(255);

motor4.setSpeed(255);

Serial.begin(9600);//Habilita a comunicação serial

pinMode(sensor1, INPUT);//Configura o pino do sensor 1 como entrada

pinMode(sensor2, INPUT);//Configura o pino do sensor 2 como entrada

}

//********************Função de principal********************

void loop() {

//Cálculo e conversão da leitura do sensor ultrassônico

long microsec = ultrasonic.timing();

float distancia = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);

//Mostra as leitura dos sensores

//Quando for ler remova o /* */

/*

Serial.print("A distancia: ");

Serial.println(distancia);

Serial.print("Sensor da frente: ");

Serial.println(digitalRead(sensor1));

Serial.print("Sensor da tras: ");

Serial.println(digitalRead(sensor2));

delay(1000);

*/

//Verifica se tem alguma coisa na sua frente e se os sensor estão no

branco

if (distancia > 20 && digitalRead(sensor1) == 0 &&

digitalRead(sensor2) == 0) {

Serial.println("procurando oponente");

//Duas formas de procurar o oponente na arena

procura();//Procura em forma de quadrado

//esquerda();//Fica girando

}

//Se caso encontrar algo na sua frente

if (distancia < 20 && distancia > 0 && digitalRead(sensor1) == 0 &&

digitalRead(sensor2) == 0) {

while (digitalRead(sensor1) == 0) { //Prende na condição até o

sensor encotrar a borda da arena

Serial.println("achei o oponente");

frente();//Movimenta para frente

}

parada();

delay(1000);

tras();

delay(1000);

}

//Se caso encontre a borda e não o oponente

if (digitalRead(sensor1) == 1 && digitalRead(sensor2) == 0) {

Serial.println("Sensor da frente achou borda");

tras();

delay(500);

}

if (digitalRead(sensor1) == 0 && digitalRead(sensor2) == 1) {

Serial.println("Sensor de tras achou borda");

frente();

delay(500);

}

}

//********************Movimenta o robô para frente********************

void frente() {

motor1.run(FORWARD); //Motor traseiro esquerdo

motor2.run(FORWARD); //Motor dianteiro esquerdo

motor3.run(FORWARD); //Motor dianteiro direito

motor4.run(FORWARD); //Motor traseiro direito

}

//********************Movimenta o robô para trás********************

void tras() {

motor1.run(BACKWARD); //Motor traseiro esquerdo

motor2.run(BACKWARD); //Motor dianteiro esquerdo

motor3.run(BACKWARD); //Motor dianteiro direito

motor4.run(BACKWARD); //Motor traseiro direito

}

//********************Parada dos motores********************

void parada() {

motor1.run(RELEASE); //Motor traseiro esquerdo

motor2.run(RELEASE); //Motor dianteiro esquerdo

motor3.run(RELEASE); //Motor dianteiro direito

motor4.run(RELEASE); //Motor traseiro direito

}

//********************Movimenta o robô para

esquerda********************

void esquerda() {

motor1.run(FORWARD); //Motor traseiro esquerdo

motor2.run(FORWARD); //Motor dianteiro esquerdo

motor3.run(BACKWARD); //Motor dianteiro direito

motor4.run(BACKWARD); //Motor traseiro direito

}

//********************Movimenta o robô em forma de

quadrado********************

void procura() {

frente();

delay(300);

esquerda();

delay(300);

}

Fonte:

● https://blog.eletrogate.com/como-montar-e-programar-um-robo-lutador-de-sumo/?gad_source=1&gad_c

ampaignid=23305063406&gbraid=0AAAAADqxjs-c62pNfNplMLGEAzvm3mFHq&gclid=EAIaIQobChMIw

piphvHBkQMVT1NIAB1DXy7OEAAYASAAEgKSYPD_BwE